האם תוכל לרשום לי קוד נכון , בלי טעויות ,כך שיתאים לחניה שנתת, ובנוסף תן הסבר להרכבת התוצר אצלי וחיבור הרכיבים כך שיתאים לקוד ,בלי טעויות

פרויקט: מערכת חניה חכמה 🚗

מה יהיה:

- ירוק = רחוק

- צהוב = מתקרב

- אדום + צפצוף = קרוב מאוד

- LCD מציג מרחק

רכיבים

מהערכה שלך:

- Arduino Uno R3

- HC-SR04 Ultrasonic Sensor

- 1602 LCD Display

- LED ירוק

- LED צהוב

- LED אדום

- 3 נגדי 220R

- Active Buzzer

- Breadboard

- חוטים

חיבור ה־LEDים

LED ירוק

- רגל ארוכה → נגד 220R → פין 2

- רגל קצרה → GND

LED צהוב

- רגל ארוכה → נגד 220R → פין 3

- רגל קצרה → GND

LED אדום

- רגל ארוכה → נגד 220R → פין 4

- רגל קצרה → GND

חיבור הבאזר

Active Buzzer

- רגל + → פין 5

- רגל - → GND

חיבור חיישן המרחק HC-SR04

על החיישן כתוב:

- VCC

- TRIG

- ECHO

- GND

חיבורים:

| חיישן | Arduino |
| --- | --- |
| VCC | 5V |
| GND | GND |
| TRIG | פין 9 |
| ECHO | פין 10 |

חיבור ה־LCD 1602

אם יש לך מתאם קטן מאחורי המסך (I2C):
יהיו רק 4 פינים:

- GND

- VCC

- SDA

- SCL

חיבור:

| LCD | Arduino |
| --- | --- |
| GND | GND |
| VCC | 5V |
| SDA | A4 |
| SCL | A5 |

הקוד המלא

#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

const int trigPin = 9;
const int echoPin = 10;

const int greenLed = 2;
const int yellowLed = 3;
const int redLed = 4;

const int buzzer = 5;

long duration;
int distance;

void setup()
{
    pinMode(trigPin, OUTPUT);
    pinMode(echoPin, INPUT);

    pinMode(greenLed, OUTPUT);
    pinMode(yellowLed, OUTPUT);
    pinMode(redLed, OUTPUT);

    pinMode(buzzer, OUTPUT);

    lcd.init();
    lcd.backlight();

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Parking System");

    delay(2000);
    lcd.clear();
}

void loop()
{
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);

    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);

    digitalWrite(trigPin, LOW);

    duration = pulseIn(echoPin, HIGH);

    distance = duration * 0.034 / 2;

    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Distance:");

    lcd.setCursor(0, 1);
    lcd.print(distance);
    lcd.print(" cm");

    if (distance > 30)
    {
        digitalWrite(greenLed, HIGH);
        digitalWrite(yellowLed, LOW);
        digitalWrite(redLed, LOW);

        noTone(buzzer);
    }
    else if (distance > 15)
    {
        digitalWrite(greenLed, LOW);
        digitalWrite(yellowLed, HIGH);
        digitalWrite(redLed, LOW);

        tone(buzzer, 1000);
        delay(200);
        noTone(buzzer);
        delay(200);
    }
    else
    {
        digitalWrite(greenLed, LOW);
        digitalWrite(yellowLed, LOW);
        digitalWrite(redLed, HIGH);

        tone(buzzer, 2000);
    }

    delay(100);
}

ספרייה שצריך

ב־Arduino IDE:

Library Manager

חפשי:

LiquidCrystal_I2C

ותתקיני.

איך לבדוק שזה עובד

- לחבר USB

- להעלות קוד

- לקרב יד לחיישן

התוצאה:

- רחוק → ירוק

- בינוני → צהוב + צפצוף איטי

- קרוב → אדום + צפצוף רציף

הערה חשובה

אם ה־LCD לא מציג כלום:
כנראה שהכתובת אינה 0x27

נסי להחליף ל:

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);